# 1. Širší územní vztahy, evropské souvislosti

I.	Úvod k tématu

II.	Sledované jevy ÚAP ČR

1.1. FUAs a MEGAs

1.2. Středoevropský kontext center osídlení

1.3. Síť TEN-E

1.4. Síť TEN-T

1.5. Rozvojové oblasti a rozvojové osy sousedních států.

1.6. Euroregiony

III.	Závěrečný souhrn

IV.	Právní rámec, zákony a vyhlášky

V.	Použité zdroje

VI.	Použité zkratky

VII.	Seznam grafických listů kapitoly 1

VIII.	Přílohy

1. Širší územní vztahy, evropské souvislosti

- I. Úvod k tématu

FUAs a MEGAs

Typologie FUA a MEGA vychází z projektu ESPON 1.1.1 Role, specifická funkce a potenciál městských oblastí jako uzlů polycentrického rozvoje (ESPON – project 1.1.1. Potentials for polycentric development in Europe. Final report – revised version, Nordregio, March 2005). Projekt řeší polycentrický rozvoj Evropy, vymezuje na jejím území širší územní útvary, tzv. funkční urbánní oblasti (FUAs – Functional Urban Areas). Podkladem pro určení územního rozsahu FUA byl pravidelný pohyb obyvatel za prací. Podle velikosti a významu se FUA dělí do tří kategorií a sice, metropolitní evropské růstové oblasti (Metropolitan European growth areas, MEGA), funkční městské oblasti s nadnárodním nebo národním významem (FUA I), funkční městské oblasti s regionálním a místním významem (FUA II). Nově je vymezení uvedeno v materiálu ESPON EGTC Polycentrické územní struktury a územní spolupráce (Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation, ESPON EGTC, October 2016. ISBN: 978-2-919777-98-3).

Středoevropský kontext center osídlení

Rovněž v hlavním nosném podkladu pro řešení sídelní struktury v tématu T 03 Sídelní struktura v ÚAP ČR, kterým je SÍDELNÍ STRUKTURA ČESKÉ REPUBLIKY, Návrh kategorizace center osídlení ČR a vymezení hlavních vazeb center v celorepublikovém a středoevropském kontextu, zpracovaném AURS, spol. s r. o. a ÚRS PRAHA, a. s. v roce 2017 je řešen kontext center osídlení ve středoevropském prostoru.

Síť TEN-E

Na úrovni Evropské unie jsou vymezeny tzv. Transevropské energetické sítě (Trans-European Networks – Energy) neboli zkráceně TEN-E, které představují hlavní směry pro přepravu elektřiny a plynu. Cílem tohoto nástroje je nejen zabezpečit řádné fungování vnitřního trhu s energiemi, ale také propojit energetickou infrastrukturu členských zemí EU a v neposlední řadě zajistit bezpečné a diverzifikované dodávky elektrické energie a zemního plnu. TEN-E jsou legislativně ukotveny Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 347/2013 ze dne 
17. dubna 2013. Cílem nařízení je mimo jiné usnadnit a zrychlit implementaci strategicky důležitých projektů v oblasti energetiky.

Pro tyto účely byly v rámci Nařízení definovány projekty společného zájmu (PCI – Projects of Common Interest), což jsou strategické projekty, které byly vyhodnoceny jako nezbytné pro realizaci prioritních koridorů a oblastí energetické infrastruktury, popř. mají přispět k rozvoji sítí v jednotlivých koridorech. Přesný výčet je uveden na unijním seznamu projektů společného zájmu, který je aktualizován každé 2 roky. Pro zařazení do tohoto seznamu musely navržené projekty splnit řadu podmínek. Primárním předpokladem je přínos záměru pro vnitřní trh Unie. Status PCI projektu tak mohou získat záměry, které výrazně přispívají k dotvoření vnitřního trhu s energií, zajištění bezpečnosti dodávek a zavádění strategických prioritních koridorů s přeshraničním dopadem (zdroj údajů: Net4Gas: Projekty EU, Česko-polský propojovací plynovod [online], cit. 7. 6. 2021).

EU přijala výše popsané nástroje s cílem urychlit realizaci těchto záměrů – také proto jsou projekty, kterým Evropská komise (EK) udělí status PCI, následně finančně podpořeny z unijních zdrojů. K tomuto účelu slouží konkrétně program Nástroj pro propojení Evropy (CEF – Connecting Europe Facility), který je řízen EK. Členské země mají rovněž za úkol, co nejvíce usnadnit a koordinovat proces udělování povolení těmto strategickým projektům na národní úrovni – s ohledem na povolovací procedury se na PCI projekty vztahuje zvláštní režim. V případě České republiky je tímto úkolem pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které u PCI projektů dohlíží na získání tzv. „komplexního rozhodnutí“, které sestává z více správních rozhodnutí (zdroj údajů: MPO: Příručka postupů pro projekty společného zájmu, 2016 [online], cit. 8. 6. 2021).

Síť TEN-T

Nadřazenou dopravní infrastrukturu určují nařízení (EU) č, 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě TEN-T a nařízení č. 1316/2013, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (CEF). Ten byl v polovině roku 2021 nahrazen nařízením (EU) 2021/1153, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014. Aby tento nástroj byl odlišen od nástroje pro předchozí programové období 2014-2020, je pro nové programové období 2021-2027 označen jako CEF2. Zatímco CEF1 na léta 2014-2020 s přesahem 2 roky v roce 2022 končí a čerpají se z tohoto nástroje EU poslední finanční prostředky, u CEF2 na období 2021-2027 se o přidělení prostředků teprve žádá nebo se akce připravují. Součástí balíčku opatření byla též Směrnice (EU) 2021/1187 o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě, která by se měla promítnout do novely zákona č. 416/2009 Sb., kterou připravuje Ministerstvo dopravy. Směrnice má být využita na projekty, jež jsou součástí předem určených úseků hlavní sítě uvedených v příloze (je totožná s přílohou nařízení (EU) 2021/1153 část III, tab.1 pro hlavní síť TEN-T). Obecným společným prvkem pro nadřazenou Evropskou dopravní síť je multimodalita a nově infrastruktura dvojího užití. Cílem je dosáhnout výhodného vzájemného působení jednotlivých druhů dopravy u multimodality  a možnosti využití infrastruktury i pro obranné účely. Širší vztahy v oblasti dopravy v dílčí části evropského prostoru koncepčně zpracovává např. Společná strategie územního rozvoje států V4+2. Širší vztahy dopravní infrastruktury ve vztahu k území ČR jsou dány výše zmíněnými vazbami dopravní infrastruktury v evropském prostoru, zejména s ohledem na sousední státy.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy sousedních států

# V jednotlivých sousedních zemích je poněkud jiný metodický přistup vymezování rozvojových oblastí a rozvojových os a jiná je i jejich kategorizace.

Obecně lze rozvojové osy charakterizovat jako pásy území propojující rozvojové póly a disponující podobnými vlastnostmi jako rozvojové póly, avšak s nižší intenzitou zastoupení těchto vlastností.

V případě rozvojových os dochází v některých případech k nenávaznostem na hranicích sousedních států, což může v některých případech způsobovat jisté komplikace.

Euroregiony

Euroregiony jsou regionální formou spolupráce přes hranice evropských zemí. Euroregiony byly původně zřizovány zejména v oblasti hospodářské spolupráce, ale později v mnoha případech převážil cíl sbližovat země Evropy ve společenském a kulturním životě.

- II. Sledované jevy ÚAP ČR

- 1.1. FUAs a MEGAs

Na území Evropy jsou vymezeny tzv. funkční urbánní (městské) oblasti (FUA, Functional Urban Areas), zahrnující významná evropská města a jejich spádové oblasti. V rámci FUA jsou vymezena dvě globální města (Londýn a Paříž) a 72 měst označených jako evropské metropolitní oblasti růstu (MEGA, Metropolitan European Growth Areas), ty jsou členěny na tzv. Evropské motory, silná MEGA, slabá MEGA a potenciální MEGA.

Celkem bylo vymezeno 1595 FUA. Podle velikosti a významu se FUA dělí do tří kategorií:

- metropolitní evropské růstové oblasti (MEGA),

- funkční urbánní (městské) oblasti s nadnárodním nebo národním významem (FUA I),

- funkční urbánní (městské) oblasti s regionálním a místním významem (FUA II).

Blíže viz: Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation, ESPON EGTC, October 2016. 
ISBN: 978-2-919777-98-3.2

Obr. 1.1: Typologie FUA a MEGA a struktura osídlení v Evropě

Zdroj: Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation, ESPON EGTC, October 2016. 
ISBN: 978-2-919777-98-3. Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2016.

Z hlediska osídlení jsou z pohledu bezprostředních vazeb na ČR ve střední Evropě klíčové:

- v Německu berlínský metropolitní region (4 mil. obyv.), metropolitní region Saský trojúhelník – drážďanský region (1 mil. obyv.) + region Lipsko – Halle (1,4 mil. obyv.) + region Saské Kamenice (Chemnitz) (1 mil. obyv.), metropolitní region Norimberk (1 mil. obyv.) a mnichovský metropolitní region (2,3 mil.);

- v Rakousku aglomerace Lince (0,3 mil. obyv.) a metropolitní region Vídně (2 mil.);

- v Polsku metropolitní regiony Vratislavi (0,8 mil.), Katovic (2,6 mil.) a Krakova (0,8 mil.);

- na Slovensku jsou to metropolitní region Bratislavy (0,6 mil. obyv.) a aglomerace Žilina – Martin (0,2 mil. obyv.).

Zdroj: https://www.uur.cz/images/6-mezinarodni-spoluprace/ESPON/CR-v-programu-ESPON/02_polycentrismus.pdf.

V České republice bylo určeno v rámci projektu z projektu ESPON 1.1.1 Role, specifická funkce a potenciál městských oblastí jako uzlů polycentrického rozvoje (ESPON – project 1.1.1. Potentials for polycentric development in Europe. Final report – revised version, Nordregio, March 2005) vymezeno celkem 25 FUA s následující významovou hierarchií:

- MEGA: Praha;

- 4 FUA I: Plzeň, Hradec Králové, Brno, Ostrava;

- 20 FUA II: z Frýdek-Místek, Olomouc, Zlín, Opava, České Budějovice, Pardubice, Liberec, Přerov, Děčín, Teplice, Chomutov, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Most, Prostějov, Jihlava, Havířov, Kladno, Karviná, Mladá Boleslav.

Podkladem pro vymezení FUA je vymezení místních pracovištních systémů (Local Labour Systems, LLS).  Místní pracovištní systémy byly vymezeny pro pracovištní centra s kapacitou alespoň 1000 evidovaných pracovních míst, přičemž v obvodu pracovištního systému by mělo být alespoň 15000 obyvatel. Takto bylo vymezeno v ČR 150 místních pracovištních systémů. Funkční urbanizovaná území jsou taková, kde alespoň 30 % ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací do centra.

V takto vymezených funkčních urbanizovaných územích žije v ČR 8,01 mil. obyvatel.

Zdroj: Projekt EU INTERREG IIIB – CADSES REPUS – česká část 2007, hlavní řešitel FA ČVUT.

Obr. 1.2: Funkční urbanizovaná území v ČR podle projektu EU INTERREG IIIB – CADSES REPUS (2007)

Zdroj: projekt EU INTERREG IIIB – CADSES REPUS – česká část 2007, hlavní řešitel FA ČVUT

Dostupné z URL: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2008/2008-05/mimoradna%20priloha_05_2008.pdf .

Poznámka: Barevně vymezená území jsou jednotlivá funkční urbanizovaná území FUA. Jejich pracovištní centra jsou vyznačena černou barvou.

Obr. 1.3: Aktuální vymezení FUA v ČR

Zdroj:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

- 1.2. Středoevropský kontext osídlení

Česká republika leží v polygonu středoevropských metropolitních regionů a významných aglomerací München – Nürnberg – Leipzig/Halle – Dresden – Wrocław – Katowice – Kraków – Budapest – Wien/Bratislava – Linz/Wels – Salzburg. Do sledovaného území širších vazeb nebyly zahrnuty regiony München a Nürnberg. Ve většině případů byly použity regiony NUTS 3, které velikostně i počtem obyvatel přibližně odpovídají českým a slovenským krajům.

Vymezení regionů je pro kategorizaci center vyšších a středních významným faktorem. Regiony jsou většinou vymezovány k významným centrům osídlení; v některých regionech dominuje jedno vyšší centrum, v jiných je těchto center více.

Vyšší centra ve středoevropském kontextu

Až na výjimky se jedná o významná historická města, která mají (nebo měla) dominantní roli v území, často korespondující s vyšší správní funkcí. V ČR jsou to statutární města, z nichž Praha je samostatným krajem, Brno je okresem, Ostrava a Plzeň tvoří většinu příslušných okresů.

V sousedních zemích mají tato města postavení okresu (Kreisfreie Städte, miasta na prawach powiatu). Wien je spolkovou zemí.

Ze sousedních zemí se jedná o tato města:

| Východní Bavorsko město; tis. obyv.; HDP/obyv.. Bayreuth; 72,1; 190. Hof; 44,7; 148. Amberg; 41,9; 143. Weiden i.d.Opf.; 47,9; 178. Regensburg; 145,5; 293. Straubing; 46,8; 175. Passau; 50,6; 237. Landshut; 69,2; 185. Rosenheim; 61,9; 152. Sasko město; tis. obyv.; HDP/obyv.. Leipzig; 560,5; 108. Dresden; 543,8; 112. Chemnitz; 248,6; 109. do r. 2008 to byla též města. Zwickau; 91,1; 141. Plauen; 65,2; 77*. Görlitz; 55,3; 85. Hoyerswerda; 33,8; 74*. Severovýchodní Rakousko město; tis. obyv.; HDP/obyv.. Wien; 1867,6; 165. Sankt Pölten; 54,2; 133. Wiener Neustadt; 44,5; 92*. Linz; 203,0; 168*. Wels; 60,7; 168*. Severovýchodní Rakousko město; tis. obyv.; HDP/obyv.. Wien; 1867,6; 165. Sankt Pölten; 54,2; 133. Wiener Neustadt; 44,5; 92*. Linz; 203,0; 168*. Wels; 60,7; 168*. | Západní Slovensko město; tis. obyv.; HDP/obyv.. Bratislava; 425,9; 184*. Trnava; 65,5; 84*. Trenčín; 55,6; 66*. Nitra; 77,4; 67*. Žilina; 83,9; 65*. Polsko město; tis. obyv.; HDP/obyv.. Wrocław; 637,8; 95. Legnica; 100,7; 121*. Jelenia Góra; 80,5; 49*. Kraków; 743,7; 99. Katowice; 298,1; 92*. Częstochowa; 226,2; 54*. Sosnowiec; 205,9; 63*. Gliwice; 182,2; 71*. Zabrze; 175,5; 71*. Bielsko-Biała; 172,0; 64*. Bytom; 169,6; 50*. Rybnik; 139,3; 55*. Ruda Śląska; 139,1; 92*. Tychy; 128,4; 98*. Dąbrowa Górnicza; 121,0; 63*. Chorzów; 109,4; 92*. Jaworno; 92,5; 63*. Jastrzębie-Zdrój; 89,9; 55*. Myslowice; 74,6; 92*. Siemianowice Śląskie; 67,9; 92*. Żory; 62,0; 55*. Piekary Śląskie; 56,0; 56*. Świętochłowice; 50,6; 92*. Severozápadní Maďarsko (zařazeno pro dokreslení souvislostí) město; tis. obyv.; HDP/obyv.. Budapest; 1759,4; 148. Érd; 64,8. Győr; 129,6; 75*. Sopron; 61,9; 75*. Tatabanya; 66,4; 70*. |
| --- | --- |

Ve vojvodství Dolnoslezském jsou dalšími vyššími centry Wałbrzych, Głogów a Świdnica, v Opolském vojvodství Nysa a Kędzierzyn-Koźle. Ve Slezském vojvodství je 19 statutárních měst.

V katowické aglomeraci jsou hlavními centry města: Katowice, Gliwice, Sosnowiec a Tychy. Centry dalších regionů jsou města Częstochowa, Bialsko-Biala, Rybnik. Regiony Bialsko-Biala a Rybnik leží při hranici s územím ČR.

| Česká republika město; tis. obyv.; HDP/obyv.. město; kraj. Praha; 1280,5; 172; 172. Brno; 378,0; 119; 76. Ostrava; 291,6; 100; 71. Plzeň; 170,5; 106; 73. Liberec; 103,9; 78; 63. Olomouc; 100,4; 84; 65. Ústí nad Labem; 96,3; 79; 65. České Budějovice; 93,5; 90; 68. Hradec Králové; 92,9; 90; 70. Pardubice; 90,0; 86; 66. Zlín; 75,1; 91; 69. Havířov; 73,3; 80; 71. Kladno; 68,7; 66; 73. | město; tis. obyv.; HDP/obyv.. město; kraj. Karviná; 68,4; 31; 71. Most; 66,8; 73; 65. Opava; 57,4; 74; 71. Frýdek-Místek; 56,7; 68; 71. Jihlava; 50,6; 83; 68. Teplice; 49,7; 61; 65. Karlovy Vary; 49,5; 67; 58. Děčín; 49,5; 67; 65. Chomutov; 48,7; 59; 65. Jablonec n. N.; 45,7; 61; 67. Mladá Boleslav; 44,1; 115; 73. Prostějov; 44,0; 53; 63. Přerov; 43,8; 60; 65. |
| --- | --- |

Zdroj: SÍDELNÍ STRUKTURA ČESKÉ REPUBLIKY, Návrh kategorizace center osídlení ČR a vymezení hlavních vazeb center v celorepublikovém a středoevropském kontextu. AURS, spol. s r. o. a ÚRS PRAHA, a. s. Ing. arch. Milan Körner, CSc., RNDr. Jan Müller, Ing. arch. Radana Feistnerová, Ing. arch. Blanka Almásyová. listopad 2017.

Obr. 1.4: Středoevropský kontext osídlení

Zdroj: SÍDELNÍ STRUKTURA ČESKÉ REPUBLIKY, Návrh kategorizace center osídlení ČR a vymezení hlavních vazeb center v celorepublikovém a středoevropském kontextu. AURS, spol. s r. o. a ÚRS PRAHA, a. s. Ing. arch. Milan Körner, CSc., RNDr. Jan Müller, Ing. arch. Radana Feistnerová, Ing. arch. Blanka Almásyová. listopad 2017.

- 1.3. Síť TEN-E

V souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 347/2013, kterým byly stanoveny hlavní směry pro transevropské energetické sítě („Nařízení TEN-E“), byly v České republice připraveny investiční akce, jež následně získaly status tzv. projektů společného zájmu (dále jen „PCI“). PCI projekty představují strategické unijní záměry, které jsou nejen národního, ale i celoevropského významu, a proto je jejich dokončení prioritní. V současné době jsou v České republice evidovány čtyři PCI projekty v sektoru elektroenergetiky (ve správě společnosti ČEPS) a jeden PCI projekt v oblasti zásobování ropou (pod záštitou společnosti MERO). Po poslední aktualizaci seznamu PCI projektů v roce 2020 byly vyřazeny do té doby evidované projekty plynárenské společnosti NET4GAS, a tudíž v tento okamžik žádné projekty z oblasti plynárenství na seznamu PCI nefigurují.

Na poli elektroenergetiky připravila akciová společnost ČEPS investiční akce, z nichž několik získalo status PCI, čímž byl potvrzen jejich celoevropský význam. Soupis projektů, které byly dle Nařízení Evropské komise 
č. 2018/540 uznány jako PCI projekty, nabízí přehled v následující tabulce.

Tab. 1.1: Seznam projektů společného zájmu (PCI) pro oblast elektroenergetiky

| Přidělený kód | Předmět projektu | Předpokládaný termín realizace stavby |
| --- | --- | --- |
| PCI 3.11.1 | nové dvojité vedení 400 kV Vernéřov – Vítkov | 2023 až 2025 |
|  | nová rozvodna 420 kV Vernéřov | dokončeno v roce 2017 |
|  | nová rozvodna 420 kV Vítkov | dokončeno v roce 2020 |
| PCI 3.11.2 | nové dvojité vedení 400 kV Vítkov – Přeštice | dokončeno v roce 2020 |
| PCI 3.11.3 | posílení (zdvojení) vedení 400 kV Přeštice – Kočín | 2026 až 2028 |
|  | rekonstrukce a rozšíření rozvodny 420 kV Kočín | 2017 až 2023 |
| PCI 3.11.4 | nové dvojité vedení 400 kV Kočín – Mírovka | 2023 až 2027 |
|  | rozšíření rozvodny 420 kV Mírovka | do roku 2033 |

Zdroj: ČEPS: Projekty společného zájmu, 2021 [online], cit. 16. 2. 2021.

Následující tabulka shrnuje přehled PCI projektů ve vazbě na rozvojové záměry, tak jak jsou stanoveny na národní úrovni, a to vymezením v rámci Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR). Kromě koridorů vedení se v přehledu objevují také záměry spojené s elektrickými stanicemi, neboť v rámci elektroenergetiky jsou všechna tato zařízení vzájemně propojená a dohromady tvoří přenosovou soustavu.

Tab. 1.2: Vybrané rozvojové záměry z oblasti elektroenergetiky vymezené v PÚR ČR ve vazbě na projekty PCI (TEN-E)

| Označení záměru v PÚR ČR | Vymezení záměru | Přidělený kód PCI |
| --- | --- | --- |
| E2 | Plochy pro elektrické stanice 400/110 kV Vítkov a Vernéřov a koridory pro dvojité vedení400 kV Hradec–Vernéřov, Vernéřov–Vítkov, Vítkov–Přeštice | PCI 3.11.1 a 3.11.2 |
| E7 | Koridor pro dvojité vedení 400 kV Kočín–Mírovka a zapojení vedení 400 kV Řeporyje–Prosenice do Mírovky, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic | PCI 3.11.4 |
| E21 | Koridory a plochy pro dvojité vedení 400 kV Mírovka–Čebín a Kočín–Přeštice včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic Mírovka, Kočín, Čebín a Přeštice | PCI 3.11.3 |

Zdroj: Politika územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 11. 9. 2020); vlastní zpracování ÚÚR, 2021.

Obr. 1.5: Projekty společného zájmu pro oblast elektroenergetiky: PCI 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 a 3.11.4

Zdroj: European Commission: PCI – Interactive map [online], cit. 7. 6. 2021.

V rámci trasování ropovodní sítě přes území České republiky je aktuálně vymezen jeden projekt se statusem PCI, a to záměr spojený s vybudováním (prodloužením) ropovodu mezi Litvínovem a německým Spergau. Přeshraniční projekt, na unijním seznamu evidovaný jako PCI 9.4, spočívá v prodloužení stávajícího ropovodu Družba až do Spergau v sousedním Německu, díky čemuž dojde k propojení dodávek ropy ve střední a východní Evropě. Tento projekt je rovněž vymezen v Politice územního rozvoje ČR (označen jako DV5 – viz tab. 1.3). Vedení nového ropovodu na území ČR a Německa zachycuje mapa níže (obr. 1.6).

Tab. 1.3: Vybrané rozvojové záměry v oblasti zásobování ropou vymezené v PÚR ČR ve vazbě na projekty 
PCI (TEN-E)

| Označení záměru v PÚR ČR | Vymezení záměru | Přidělený kód PCI |
| --- | --- | --- |
| DV5 | Ropovod Litvínov – hranice ČR/SRN (–Spergau): projekt na prodloužení ropovodu Družba, přepravujícího surovou ropu ze systému Jižní větve od rafinerie Litvínov do rafinerie TRM Spergau, přes hranice ČR/SRN. | PCI 9.4 |

Zdroj: Politika územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 11. 9. 2020); vlastní zpracování ÚÚR, 2021.

Obr. 1.6: Projekt společného zájmu pro oblast zásobování ropou: 
PCI 9.4 Ropovod Litvínov (ČR) – Spergau (Německo)

Zdroj: European Commission: PCI – Interactive map [online], cit. 7. 6. 2021.

- 1.4. TEN-T

Nadřazenou dopravní infrastrukturu určují nařízení (EU) č, 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě TEN-T a nařízení č. 1316/2013, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (CEF), které bylo nahrazeno nařízením (EU) 2021/1153, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (označovaném jako CEF2 pro programové období 2021-2027)..

V evropském prostoru má doprava s ohledem na výše zmíněné dokumenty zejména následující priority:

- 30 % nákladní silniční přepravy do vzdálenosti větší než 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na železniční či lodní dopravu, do roku 2050 pak celá polovina,

- většina přepravy cestujících na střední vzdálenost by měla do roku 2050 probíhat po železnici,

- evropskou vysokorychlostní železniční síť dokončit do roku 2050 (do roku 2030 ztrojnásobit délku stávajících vysokorychlostních tratí),

- multimodální hlavní síť TEN-T plně zprovoznit do roku 2030 (do roku 2050 by tato síť měla být kvalitní a vysoce kapacitní včetně souvisejících informačních služeb),

- všechna letiště hlavní sítě TEN-T napojit do roku 2050 na železniční síť (nejlépe vysokorychlostní) a zajistit napojení všech hlavních mořských přístavů na nákladní železniční dopravu, příp. vnitrozemské vodní cesty.

CEF2 v článku 3 „Cíle“ v bodě 2.a) „v odvětví dopravy:

- přispívat k rozvoji projektů společného zájmu týkajících se efektivních, vzájemně propojených a multimodálních sítí a infrastruktury pro inteligentní, interoperabilní, udržitelnou, inkluzivní, přístupnou, bezpečnou a zabezpečenou mobilitu v souladu s cíli a nařízení (EU) č. 1315/2013 a

- přizpůsobit části TEN-T dvojímu užití dopravní infrastruktury s cílem zlepšit civilní i vojenskou mobilitu.

Pro splnění specifických cílů bodů i) a ii) jsou v příloze, část I stanoveny tyto klíčové ukazatele (viz tab.1.4)

Tab.1.4: Ukazatele pro hodnocení CEF2 podle nařízení (EU) č. 2021/1153

| Specifické cíle | Klíčové ukazatele |
| --- | --- |
| Ad i) | Počet přeshraničních a chybějících spojení řešených s podporou z CEF (včetně akcí týkajících se městských uzlů, regionálních přeshraničních železničních spojení, multimodálních logistických platforem, námořních přístavů, vnitrozemských přístavů, spojení na letiště a kombinovaných terminálů železniční a silniční dopravy hlavní sítě a globální sítě TEN-T) |
|  | Počet akcí podpořených z CEF, které přispívajíc k digitalizaci dopravy, zejména prostřednictvím zavádění systémů ERTMS, RIS, ITS, VTMIS/služeb e-Maritime a systém SESAR |
|  | Počet čerpacích stanic poskytujících alternativní paliva, které byly vybudovány nebo modernizovány s podporou z CEF |
|  | Počet akcí podpořených z CEF, které přispívají k bezpečnosti dopravy |
|  | Počet akcí podpořených z CEF, které přispívají k dostupnosti dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace |
|  | Počet akcí podpořených z CEF, které přispívají ke snížení hlučnosti železniční nákladní dopravy |
| Ad ii) | Počet součástí dopravní infrastruktury uzpůsobených tak, aby vyhovovaly požadavkům na dvojí užití* |

* „infrastrukturu dvojího užití“ se rozumí infrastruktura dopravní sítě, která slouží civilním i obranným potřebám

Zdroj: Nařízení (EU) č. 2021/1153, stav k 7. 7. 2021, [online]. Příloha, část I, Brusel: [cit. 10. 11. 2021]. 
Dostupné z URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0038.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC>. 
Upraveno (výtah): Ústav územního rozvoje, 2022.

Širší vztahy dopravní infrastruktury evropského prostoru jsou následně zohledňovány územně plánovacími dokumenty jednotlivých států (např. Koncepcia územného rozvoja Slovenska – KURS na Slovensku nebo Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – KPZK 2030 v Polsku). V některých státech jako např. SRN a Rakousko jsou však podobné územně plánovací dokumenty zpracovávány pouze na úrovni jednotlivých zemí zemského zřízení (např. Zemský rozvojový plán Saska, Zemský rozvojový plán Bavorska nebo Zemský rozvojový plán Dolního Rakouska).

Tab.1.5: Koridory hlavní sítě TEN-T, vytyčení trasy procházející územím ČR [nařízení (EU) č. 2021/1153, příloha, část III:]

| Název koridoru | Popis koridoru (podle nařízení (EU) č. 1316/2013 příloha I) |
| --- | --- |
| Baltsko – jadranský | Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków; Gdańsk – Warszawa – Katowice/Kraków; Katowice – Ostrava – Brno – Wien; (prochází územím ČR) Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava; (prochází územím ČR) Katowice – Bielsko-Biała – Žilina – Bratislava – Wien; Wien – Graz – Villach – Udine – Trieste; Udine – Venezia – Padova – Bologna – Ravenna – Ancona; Graz – Maribor – Ljubljana – Koper/Trieste; |
| Východní a východostředomořský | Hamburg – Berlin; Rostock – Berlin – Dresden; Bremerhaven/Wilhelmshaven – Magdeburg – Dresden; Dresden – Ústí nad Labem – Mělník/Praha – Lysá nad Labem/Poříčany – Kolín; (prochází územím ČR) Kolín – Pardubice – Brno – Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Timişoara – Craiova – Calafat – Vidin – Sofia; (prochází územím ČR) Sofia – hranice RS/NMK; Sofia – Plovdiv – Burgas; Hranice TR – Alexandropouli – Kavala – Thessaloniki – Ioannina – Kakavia/Igoumenitsa; Hranice MK – Thessaloniki; Sofia – Thessaloniki – Athína – Piraeus/Ikonio – Irakleio – Lemesos (Vasiliko) – Lefkosia/Larnaka; Athína – Patras/Igoumenitsa; |
| Rýnsko – dunajský | Strasbourg – Stuttgart – München – Wels/Linz; Strasbourg – Mannheim – Frankfurt am Main – Würzburg – Nürnberg – Regensburg – Passau – Wels/Linz; München/Nürnberg – Praha – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice –hranice UA; (prochází územím ČR) Wels/Linz – Wien – Bratislava – Budapest – Vukovar; Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Moravita/Braşov/Craiova – Bucureşti – Giurgiu/Constanţa – Sulina; |

Zdroj: Nařízení (EU) č. 2021/1153, stav k 7. 7. 2021, [online]. Příloha I, Brusel: [cit. 10. 11. 2021]. 
Dostupné z URL: < https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0038.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC >. 
Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2022.

Obr. 7. Schéma rozdělení Hlavní sítě podle koridorů uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1316/2013

Zdroj: European Commission, Mobility and transport, Trans-european transport network, stav k 11. 12. 2013, [online]. TENtec, organizace zajišťující mapové podklady pro transevropskou dopravní síť TEN-T. Brusel: [cit. 8. 1. 2014]. Dostupné z URL: <http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/innovation.html>. Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2016.

Silniční doprava

Páteřní síť evropských dálnic a vybraných silnic I. třídy stanovuje nařízení (EU) č. 1315/2013 o rozvoji sítě TEN-T. Zahrnuje silniční a dálniční síť států EU a se sousedícími státy koordinuje pouze příhraniční oblasti. EU na výstavbu nebo modernizaci sítě TEN-T přispívá členským státům finančními příspěvky. Silniční síť TEN-T Evropy má vazby na letiště, bimodální terminály (železnice – silnice) a trimodální terminály (železnice – silnice – přístavy). V tabulce 1.5 jsou úseky multimodálních koridorů, které podpořila EU nařízením (EU) č. 1316/2013.

Obr. 1.8: Síť TEN-T: silnice, přístavy, kombinované terminály železniční a silniční dopravy (RRT) a letiště

Zdroj: Nařízení (EU) č. 1315/2013, příloha I, stav k 11. 12. 2013 [online]. Brusel: [cit. 16. 1. 2014]. 
Dostupné z URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1315>. 
Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2016.

Tab. 1.5: Multimodální koridory TEN-T v silniční dopravě procházející územím ČR které podpořila EU

| P. č. | Název hlavního koridoru | PPopis propojení | Charakter úseku koridoru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rýnsko-dunajský | Zlín – Žilina (Hulín – Púchov) | Přeshraniční spojení |
| 3 | Baltsko-jadranský | Brno – Wien | přeshraniční spojení |

Zdroj: Nařízení (EU) č. 1316/2013, příl. I, část I, tab. 2) a 3), stav k 11. 12. 2013 [online]. Brusel: [cit. 16. 1. 2014].

Dostupné z URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316>. 
Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2016.

Poznámka: Do roku 2022 záměry se dosud v České republice nedaří posunout do realizační fáze, termín 31. 12. 2030 ohrožen (u záměru 1 po 12 letech došlo k obnovení výstavby na prvním z osmi úseků, u záměru 3 došlo jen ke sloučení úseků pro žádost o povolení). V tabulce vypuštěný úsek Nowa Sól – Hradec Králové vedený sice v hlavní síti TEN-T, ale identifikovaný v hlavní síti zvlášť jako přeshraniční, byl vypuštěn zřejmě z důvodu jeho brzkého dokončení (Polsko S3 2024, ČR D11 2027).

Tab. 1.6: Srovnání délek dálnic se sousedními státy a Maďarskem a přepočty na obyvatele a rozlohu

| Stát | 2011 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Délka (km) | Na 10t. obyvatel | Na 100km2 | Délka (km)/růst | Na 10t. obyvatel | Na 100km2 | Délka (km)/růst | Na 10t. obyvatel | Na 100km2 | Délka (km)/růst | Na 10t. obyvatel | Na 100km2 |
| Česká republika | 745 | 0,710 | 0,945 | 776 / 31 | 0,736 | 0,984 | 1223 / 447* | 1,159 | 1,551 | 1298 / 75 | 1,214 | 1,646 |
| Maďarsko | 1516 | 1,518 | 1,630 | 1621 / 105 | 1,645 | 1,742 | 1628 / 7 | 1,656 | 1,750 | 1774 / 146 | 1,816 | 1,907 |
| Německo | 12845 | 1,601 | 3,598 | 12993 / 148 | 1,600 | 3,639 | 12996 / 3 | 1,581 | 3,640 | 13192 / 196 | 1,586 | 3,695 |
| Polsko | 1070 | 0,281 | 0,342 | 1559 / 489 | 0,410 | 0,499 | 1637 / 78 | 0,431 | 0,524 | 1712 / 75 | 0,451 | 0,548 |
| Rakousko | 1719 | 2,052 | 2,050 | 1719 / 0 | 2,002 | 2,050 | 1719 / 0 | 1,976 | 2,050 | 1749 / 30 | 1,965 | 2,086 |
| Slovensko | 419 | 0,777 | 0,854 | 463 / 44 | 0,854 | 0,944 | 463 / 0 | 0,853 | 0,944 | 521 / 58 | 0,955 | 1,063 |

* velký růst délky vznikl zrušením kategorie rychlostních silnic od 1. 1. 2016, k 31. 12. 2015 byla délka rychlostních silnic 463 km, z toho však nebyly do dálnic převedeny R35 úsek od R10 (nyní D10 do Liberce) 15 km a R63 Teplice – Řehlovice v délce 7 km, převedeno do dálnic bylo jen 441 km a skutečný přírůstek dálnic za rok činil 6 km na R.

Zdroj: Eurostat, počty obyvatel států k 1. 1. daného roku, dálnice, stav k 10. 11. 2022 [online] a Ročenky dopravy 2016 a 2021 (Zdroj: Eurostat), Ministerstvo dopravy [cit. 6. 3. 2018 a 21. 9. 2022], státy podle rozlohy. Dostupné z URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TPS00001__custom_3817656/default/table?lang=en>, <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_if_motorwa/default/table?lang=en>, <http://www.zemepis.eu/staty-podle-rozlohy.p40.html>
Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2022.

Bylo provedeno srovnání alespoň dálniční sítě, které se přece jen mění výrazněji, než je tomu u silnic. Je však třeba upozornit, že různé státy mají rozdílně nastavené pojetí dálnic a silnic, takže je třeba hodnotit se znalostí věci. Proto byly uvedeny mezní roky 2015 a 2016 kdy se ČR vydalo jinou cestou než Slovensko zrušením kategorie rychlostních silnic, což byla zvláštní skupina silnic I. třídy v uspořádání podobném dálnicím, proto ukazatele do roku 2015 včetně jsou srovnatelné, jiná situace je u Polska, které sice má nejřidší síť dálnic ve střední Evropě, kterou ale doplňuje množství tzv. expresních silnic značených v Polsku S, které sice umožňují na rozdíl od bývalých rychlostních silnic u nás i úrovňová světly řízená křížení, ale jsou plně kapacitní, tedy 4pruhové. V Německu mají některé spolkové silnice charakter mezi našimi dálnicemi II. třídy a silnicemi pro motorová vozidla. V Rakousku pak též existují silnice pro motorová vozidla, ale jejich funkce spíše jen doplňuje síť dálnic. Z hlediska vývoje je patrné, že především Rakousko má již síť saturovánu a mění se jen nepatrně, poměrně dobře je na tom též Maďarsko, které se již za posledních 10 let významně přiblížilo Rakousku, a je třeba konstatovat, že výchozí pozice před 10 lety odpovídala stavu dálnic u nás nyní, přitom i Maďarsko má doplňkovou síť kapacitních silnic jako Rakousko. Takže se zdá, že zaostává jen Slovensko, ale zde pokud by se započítaly kapacitní rychlostní silnice, tak by se ukázalo, že rozdíl mezi ČR a Slovenskem není až tak velký. Co se týče délky na počet obyvatel, tak vyjma Maďarska, kde počet obyvatel klesal, což zvyšovalo koeficient růstu vůči obyvatelstvu v SRN a Rakousku spíše stagnoval, nebo klesal. Ostatní státy měly vyjma Maďarska růst redukovaný přírůstkem obyvatel, je však třeba upozornit, že vlivem covid19 v následujících letech dojde k určité korekci vlivu počtu obyvatel. Sledování tohoto ukazatele je však vhodné, neboť ovlivňuje potřebu dalších kapacitních komunikací typu dálnic. U Německa a Rakouska je též třeba konstatovat vyšší podíl dálnic s více než čtyřmi pruhy. V ostatních srovnávaných zemích se objevuje jen u milionových měst nebo v případě aglomeračních souměstí.

Terminály a logistická centra

Priority rozvoje nákladní dopravy jsou pro státy EU v nařízení (EU) č. 1315/2013, příloha II, a to zvlášť pro segment nákladní dopravy vč. bimodálních (železnice / silnice) a trimodálních (železnice / silnice / voda) terminálů nákladní dopravy. Množství a jejich skladbu určuje následující tabulka, která vychází ze zmíněné přílohy nařízení.

Tab. 1.7: Množství kombinovaných terminálů RRT, přístavů a jejich kombinací ve střední Evropě

| Stát | Terminál železnice-silnice* | Vnitrozemský přístav* | Kombinace terminál železnice-silnice a vnitrozemský přístav | Námořní přístav* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká republika | 10 = 7 + 3 | 9 = 4 + 5 | 5 = 3 + 2 | 0+ |
| Německo | 40 = 20 + 20 | 89 = 21 + 68 | 26 = 15 + 11 | 21 = 6 + 15 |
| Maďarsko | 5 = 1 + 4 | 8 = 2 + 6 | 0 | 0+ |
| Polsko | 18 = 9 + 9 | 3 = 2 + 1 | 2 = 2 + 0 | 5 = 4 + 1 |
| Rakousko | 7 = 3 + 4 | 4 = 2 + 2 | 1 = 1 + 0 | 0+ |
| Slovensko | 4 = 2 + 2 | 2 = 2 + 0 | 1 = 1 + 0 | 0+ |

* Údaj – Celkem v TEN-T = hlavní síť TEN-T + globální síť TEN-T

+ Nejedná se o přímořské státy, nemají na svém území námořní přístav

Zdroj: Nařízení (EU) č. 1315/2013, příloha II, 2. stav k 11. 12. 2013 [online]. Brusel: [cit. 16. 1. 2014]. 
Dostupné z URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1315>. 
Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2021.

Železniční doprava

Evropa se snaží v rámci snížení závislosti na uhlíkových palivech a snížení emisí skleníkových plynů a COx vhodnými investicemi přispět ke snížení nebezpečí globálního oteplování. V rámci tohoto konceptu je železnice páteřní složkou dopravních systémů, jež by se měla postupně stát významnějším dopravním módem v rámci EU. Železniční dopravní síť EU v TEN-T je rozdělena na část pro osobní dopravu a na část pro nákladní dopravu (viz obrázky 1.8 a 1.9). Osobní železniční doprava je propojena s letišti, zatímco nákladní železniční doprava s tzv. multimodálními terminály (napojení nákladních železnic na ostatní dopravu je řešeno jako jednak v přístavech propojením železniční, vodní a silniční dopravy, tj. jako trimodální, jednak kombinovanými terminály železniční a silniční dopravy, tj. jako bimodální).

Součástí sítě TEN-T pro osobní železniční dopravu je konvenční a vysokorychlostní železnice. Hlavními lídry v EU jsou Španělsko, Německo, Franciea Itálie (mimo EU Turecko), států v EU, která má již část vysokorychlostních tratí v provozu je mnohem více, ze sousedních zemí Rakousko a Polsko, hodně dalších států však překračují hranici vysokých rychlostí (200 km/h) jen nepatrně (do 230 km/h) nebo se připravují s výhledem do roku 2030 první pilotní úseky a další rozvoj po roce 2030. Státy, které přistoupily k EU v roce 2004, mají tyto koncepce v přípravě (do roku 2030 ČR a Polsko, později další státy, například iniciativa států V4). Hlavní požadavky na parametry TEN-T jsou uvedeny v nařízení EU č. 1315/2013 (čl. 11 – vysokorychlostní železniční doprava v obou sítích a čl. 39 – nákladní doprava v hlavní síti).

Poznámka: Provozní délka tratí ve státech střední Evropy v současnosti pozvolna klesá, ale i roste, pokud jde o novostavby VRT. Důraz je však třeba klást především na kvalitu a vzájemnou přeshraniční kompatibilitu (tzv. interoperabilitu) železniční sítě v rámci EU a celé Evropy. Hustota železniční sítě některých států střední Evropy je ovlivněna nepříznivě reliéfem území (Alpy, Karpaty) a příznivě vyšší hustotou osídlení.

V železniční dopravě se díky interoperabilitě, odstraňování administrativních bariér a zvýšení rychlosti očekává postupný růst atraktivity železnic oproti dopravě kamionové, který by měl způsobit přirozený přechod od dopravy kamionové k dopravě železniční od středních vzdáleností (nad 300 km) až po vzdálenosti dlouhé (železniční doprava do námořních přístavů se již využívá a je třeba zajistit její využití mezi uzly). Železniční vysokorychlostní doprava má na krátké a střední vzdálenosti nahradit leteckou dopravu. V případě nákladní dopravy k tomu významně napomáhá nařízení (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu, která stanovuje každoročně schéma sítě nákladních koridorů RFC (Rail Freight Corridors) přes RailNetEurope (RNE, <https://rne.eu/rail-freight-corridors/rail-freight-corridors-general-information/>). Přestože nařízení (EU) č. 913/2010 má být provázané se sítí TEN-T a má zjišťovat z provozu tzv. úzká hrdla a doporučovat jejich řešení v TEN-T, vykazuje síť RFC o dva koridory více (RFC10 Alpine-Western-Balkan propojující Rakousko s Bulharskem přes Srbsko a Amber (jantar) propojující východní Polsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko). Železniční vysokorychlostní doprava má na krátké a střední vzdálenosti nahradit leteckou dopravu.

Tab. 1.8: Koridory hlavní a globální sítě TEN-T na železnici procházející územím ČR

| Název hlavního koridoru | Popis koridoru / charakter propojení | Stav příprav / charakter úseku koridoru |
| --- | --- | --- |
| Baltsko-jaderský | Katowice/Opole – Ostrava – Brno | přeshraniční spojení* |
| Východní a východostředomořský | Dresden – Praha/Kolín | přeshraniční spojení* |
| Východní a východostředomořský | Praha – Brno | chybějící spojení+ |
| Rýnsko-dunajský | München – Praha | přeshraniční spojení* |
| Rýnsko-dunajský | Nürnberg–Praha | přeshraniční spojení* |
|  | Praha – Linz | přeshraniční spojení* |
|  | Plzeň – České Budějovice – Wien | přeshraniční spojení- |

* „přeshraničním spojením“ se v odvětví dopravy rozumí projekt společného zájmu, který zajišťuje spojitost TEN-T mezi členskými státy nebo mezi členským státem a třetí zemí (v tomto případě na hlavní síti pro železnici)

+ „chybějícím spojením“ se u všech druhů dopravy rozumí chybějící úsek TEN-T nebo dopravní úsek zabezpečující propojení hlavní nebo globální sítě TEN-T s koridory TEN-T, který narušuje spojitost TEN-T nebo obsahuje jedno či více úzkých míst, která nepříznivě ovlivňují spojitost TEN-T.

- „přeshraničním spojením“ bez vyplněné části tabulky „Název hlavního koridoru je stejně definovaná situace jako u předchozího odkazu „*“, ale na globální síti TEN-T

Zdroj: Nařízení (EU) č. 2021/1153, příloha, část III stav k 7. 7. 2021, [online]. Brusel: [cit. 10. 11. 2021]. 
Dostupné z URL: < https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0038.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC >. 
Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2022.

Tab. 1.9: Srovnání délek tratí se sousedními státy a Maďarskem a přepočty na obyvatele a rozlohu

| Stát* | 2011 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Délka (km) | El. (%) | Více kolejí | Na 10t. obyvatel | Na 100km2 | Délka (km) | El. (%) | Více kolejí | Na 10t. obyvatel | Na 100km2 | Délka (km) | El. (%) | Více kolejí | Na 10t. obyvatel | Na 100km2 |
| Česká republika | 9572 | 33,51 | 19,99 | 9,128 | 12,137 | 9564 | 33,8 | 20,55 | 9,062 | 12,127 | 9542 | 33,91 | 21,38 | 8,923 | 12,099 |
| Maďarsko | 7487 | 39,83 | 17,48 | 7,498 | 8,048 | 7811 | 38,64 | 16,00 | 7,946 | 8,396 | 7787 | 39,95 | 15,65 | 7,971 | 8,370 |
| Polsko | 20228 | 58,73 | 43,14 | 5,314 | 6,469 | 19132 | 62,06 | 45,64 | 5,039 | 6,119 | 19383 | 62,49 | 46,01 | 5,106 | 6,199 |
| Rakousko | 5500 | 68,42 | 35,80 | 6,567 | 6,559 | 5491 | 71,50 | 38,95 | 6,311 | 6,548 | 5607 | 71,20 | 39,61 | 6,299 | 6,686 |
| Slovensko | 3624 | 43,54 | 28,06 | 6,721 | 7,391 | 3626 | 43,77 | 28,02 | 6,682 | 7,395 | 3627 | 43,70 | 27,98 | 6,645 | 7,397 |

*Německo nemá úplnou statistiku, za tratě celkem ji má až do roku 2019, za další srovnávané ukazatele jen za rok 2015, tento rok byl proto porovnán, a to celkem 38 466 km a elektrifikované 53,88%, vícekolejných nejvíce, a to 48,06%.

Zdroj: Eurostat, počty obyvatel států k 1. 1. daného roku, stav k 10. 11. 2022 [online], státy podle rozlohy. Dostupné z URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TPS00001__custom_3817656/default/table?lang=en>, <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_if_line_tr/default/table?lang=en>, <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_if_electri/default/table?lang=en>, <http://www.zemepis.eu/staty-podle-rozlohy.p40.html>
Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2022.

Porovnáním výsledků v tabulce lze konstatovat, že ČR má ze srovnávaných zemí nejvyšší hustotu železniční sítě. Co se týče kvality je tomu však jinak, jak je patrno, jak v podílu elektrifikovaných tratí, kde je poslední, tak i v podílu vícekolejných tratí, kde je ale růst přece jen větší, je předposlední, vždy s ohledem k Maďarsku. Jak při zkapacitnění, tak i elektrifikaci čeká ČR mnoho práce, neboť za nejlepšími zaostává více než dvojnásobně (kapacita Německo a Polsko, elektrifikace Rakousko). Přitom celkem logická je vyšší kapacita u Německa – vyšší hustota obyvatel, ne už u Polska – nižší hustota, ale více velkých sídel, které je výhodné propojit železnicí.

Hodnocení ukazatelů se projevuje stagnací až poklesem celkové délky železnic, rychleji pak vůči obyvatelstvu (viz silnice) vyjma Německa a Rakouska, kde se již projevuje výstavba vysokorychlostních železnic na celkové délce sítě, ve většině zemí mírně roste podíl elektrifikovaných tratí, nebo kolísá (Slovensko), kapacita roste v ČR, Polsku a Rakousku, zanedbatelně klesá na Slovensku a klesá v Maďarsku. Je škoda, že nejsou dostupné průběžné údaje za Německo, kde se ze sledovaných zemí staví nejvíce vysokorychlostních tratí, které jsou vždy elektrifikované a vícekolejné, neboť by bylo patrné, jak se tento jev promítá do těchto ukazatelů. Podobný proces totiž lze očekávat u ostatních států, nejdříve v Rakousku (složitý terén – Alpy, s náročnými mnohakilometrovými tunely, jsou dlouhodobě ve výstavbě), dále zřejmě v Polsku a ČR.

Je proto škoda, že tabulky Eurostatu ohledně nových a modernizovaných tratí jsou významně neúplné. I tak z nich lze vyčíst, že lídry s více než 2000 km tratí jsou v EU Španělsko, Francie (má i vysoký podíl modernizací) a Německo. Přes 1000 km pak Turecko a přes 500 km Itálie. Z dalších států má novostavby uvedeny už jen Velká Británie. Poměrně velké množství modernizovaných tratí na nižší vysokorychlostní rychlosti má Finsko, přes 1000 km a desítky kilometrů vykazuje Norsko. U mnoha států však tyto údaje chybí (například Rakousko, kde Wien – Linz je kompletně modernizována na 230 km/h a dvě novostavby na 250 km/h) jak za novostavby, tak i modernizace.

Podobně nekompletní je zajímavá statistika o zabezpečení železničních tratí, kde má nejlepší údaje Švýcarsko následováno Španělskem a Belgií, Francií, Itálií a Polskem. Zde má slušné místo též ČR.

Obr. 1.9: Globální síť TEN-T: železnice a letiště; hlavní síť: železnice (osobní přeprava) a letiště

Zdroj: Nařízení (EU) č. 1315/2013, stav k 11. 12. 2013, [online]. Příloha I mapy globální a hlavní sítě, Brusel: [cit. 16. 1. 2014]. Dostupné z URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1315>. Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2016.

Obr. 1.10: Globální síť TEN-T – železnice, přístavy a kombinované terminály železniční a silniční dopravy (RRT)

Zdroj: Nařízení (EU) č. 1315/2013, příloha I, stav k 11. 12. 2013, [online]. Brusel: [cit. 16. 1. 2014]. 
Dostupné z URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1315>. 
Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2016.

Rozsah budoucí sítě vysokorychlostní železniční dopravy definuje nařízení (EU) č. 1315/2013, které tuto síť člení na síť hlavní, která má být dokončena do 31. 12. 2030 a síť globální s dokončením do 31.  12. 2050. Současně stanovuje, že nové vysokorychlostní tratě (VRT) mají být budovány pro rychlost 250 km/h nebo vyšší (odd. 1, čl. 11, bod 2). V budoucnu se očekává ztrojnásobení délky VRT v Evropě. Do roku 2050 s ohledem na potenciální poptávku po dopravě, pokud možno integrují na VRT všechna významná letiště v EU (s ohledem na danou polohu vůči koridorům VRT se tato podmínka netýká letiště Praha-Ruzyně).

Letecká doprava

Pro obchodní leteckou dopravu je typická vysoká závislost na celosvětové ekonomice a jednotlivých hospodářských ukazatelích příslušných států a regionů a nově na pandemii. Lze zde pozorovat pravidelnou cyklicitu s periodami nárůstu a poklesu výkonů. Vzhledem ke geografické poloze ČR, je obchodní letecká doprava primárně zaměřena na zajišťování mezinárodních destinací. Letecké dopravní spojení hraje zásadní roli v řadě hospodářských odvětví ČR, podporuje pohyb kapitálu, investic a pracovních příležitostí. Řada, pro ČR konkurenčních letišť ve středoevropském prostoru má v porovnání s letištěm Praha/Ruzyně lepší dopravní napojení na ostatní druhy dopravy, zejména pak na železnici. To mj. zvýhodňuje konkurenční zahraniční letiště v rychlejším růstu obratu cestujících a v komfortu dostupnosti letiště pro cestující. Rozložení vybraných letišť ve středoevropském prostoru, jejich vzdálenosti a časová dosažitelnost z ČR je znázorňuje obrázek 1.11.

Obr. 1.11: Rozložení letišť ve středoevropském prostoru (se zohledněním nařízení (EU) č. 1315/2013 o síti TEN-T a významnějších ostatních letišť )

Zpracoval: Ústav územního rozvoje, 2017. Podklad: Společná strategie územního rozvoje států V4+2. Nařízení (EU) č. 1315/2013. Eurostat. Doplněno o letiště SRN, Rakousko a časoprostorovou dosažitelnost vybraných letišť.

Pro území Čech jsou významná především letiště München a Frankfurt a. M., dále bližší menší letiště Nürnberg a Dresden, případně Leipzig a letiště Berlin-Brandenburg. Pro jižní Čechy je potenciálně významné letiště Linz. Pro jižní Moravu je významné letiště Wien-Schwechat (spáduje k němu i Bratislava). Pro území severní Moravy a Slezsko jsou významná letiště Kraków, Katowice a části východních Čech je potenciálně významné letiště Wrocław. Vzdálenější letiště se pro ČR mohou stát významnějšími až s rozvojem vysokorychlostní železniční dopravy. Obraty cestujících na významných a blízkých středoevropských letištích ukazuje tabulka 1.10.

Tab.1.10: Porovnání významných středoevropských letišť podle počtu odbavených tis. cestujících/rok

| P.č. | stát | Lokalita letiště \ Rok | 2011 | 2016 | 2019 | 2020* | 2021* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Česká republika | Praha/Ruzyně | 11.724 | 12.990 | 17.839 | 3.654 | 4.370 |
| 2. |  | Brno/Tuřany | 525 | 399 | 526 | 83 | 177 |
| 3. |  | Ostrava/Mošnov | 246 | 237 | 307 | 34 | 127 |
| 4. |  | Pardubice | 59 | 28 | 99 | 33 | 80 |
| 5. |  | Karlovy Vary | 96 | 19 | 62 | 17 | 1 |
| 6. | Německo | Berlin-Brandenburg | 7.098 | 11.625 | 11.404+ | 3.219+ | 9.929+ |
| 7. |  | Berlin-Tegel | 16.892 | 21.245 | 24.223+ | 5.865+ | -+ |
| 8. |  | Frankfurt/Hlavní | 56.275 | 60.669 | 70.436 | 18.738 | 24.765 |
| 9. |  | Muenchen | 37.593 | 42.159 | 47.892 | 11.093 | 12.474 |
| 10. |  | Nuernberg | 3.934 | 3.449 | 4.087 | 896 | 1.045 |
| 11. |  | Leipzig/Halle | 1.834 | 2.177 | 2.606 | 526 | 663 |
| 12. |  | Dresden | 1.902 | 1.656 | 1.591 | 380 | 326 |
| 13. |  | Erfurt-Weimar | 265 | 226 | 150 | 27 | 71 |
| 14. | HU | Budapest | 8.885 | 11.375 | 16.100 | 3.840 | 4.590 |
| 15. | A | Wien-Schwechat | 21.106 | 23.318 | 31.635 | 7.848 | 10.466 |
| 16. |  | Linz | 660 | 432 | 430 | 50 | 68 |
| 17. |  | Salzburg | 1.696 | 1.749 | 1.730 | 674 | 302 |
| 18. | Polsko | Warszawa/Chopina | 9.351 | 12.844 | 18.868 | 5.472 | 7.440 |
| 19. |  | Krakow/Balice | 2.994 | 4.975 | 8.403 | 2.589 | 3.067 |
| 20. |  | Katowice/Pyrzowice | 2.513 | 3.204 | 4.835 | 1.440 | 2.313 |
| 21. |  | Wrocław/Strachowice | 1.609 | 2.371 | 3.543 | 1.004 | 1.409 |
| 22. | SR | Bratislava/MRStefanik | 1.577 | 1.746 | 2.285 | 404 | 476 |

* Roky 2020 a 2021 byly pro leteckou dopravu krizové, přesto některá letiště zvládla tuto situaci lépe než jiná, hodně to záviselo na délkách uzavření společnosti (lockdown) a návrat k normálu zase na množství a rychlosti získávání personálu na letištích.
+ 30.října 2020 bylo konečně uvedeno do provozu nové berlínské letiště Brandenburg, ležící vedle stávajícího letiště Schönefeld. Tím během roku 2020 postupně končí provoz na letišti Berlin-Tegel, ležícím uprostřed města, proto již nevykazuje cestující.

Zdroj: Eurostat, Letecká doprava podle hlavních letišť v každé vykazující zemi, stav k 25. 11. 2022, [online], Dostupné z URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/AVIA_PAOA__custom_3957910/default/table?lang=en>
Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2022.

Z tabulky je zřejmé, že velká německá letiště jsou či budou významnější (Berlín, Mnichov, Frankfurt nad Mohanem) významem se jim blíží letiště Wien-Schwechat, které v podstatě obsluhuje Vídeňsko-bratislavskou aglomeraci. Dominantní letiště v ČR, letiště Praha-Ruzyně a další letiště v hlavních městech větších než Praha, již objemem cestujících naše největší letiště překonali či brzy překonají. Naopak letiště v Polsku a v Bratislavě jsou významnější než regionální letiště v Brně a Ostravě, podobně významná jsou letiště v Německu, vyjma Erfurtu (vyjma letiště ve Stuttgartu – srovnatelné s Prahou). Z hlediska dostupnosti, velikosti a nabídky je na tom nejlépe letiště ve Vídni, dále pak letiště v Berlině, následované letišti v Mnichově a ostatních hlavních městech střední Evropy. Poměrně hůře dostupné, ale z menších letišť s největším obratem cestujících je letiště v Krakówě.

Vodní doprava

Středoevropský prostor je z hlediska vnitrozemské vodní plavby orientován především na Dunaj, který je spojen s Rýnem průplavem Rýn–Mohan–Dunaj. Tak je přes vnitrozemí Evropy propojeno Severní moře a Černé moře, což je nejdůležitější vodní cesta v Evropě, zahrnující třetinu států EU (Belgie, Nizozemí, Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko) a Srbsko. Dopravně významné vodní cesty na tocích jsou v nařízení č. 1315/2013 vedeny v pouze hlavní síti TEN-T. Jen u přístavů se rozlišuje, zda přísluší do hlavní nebo globální sítě TEN-T. Z hlediska vodních cest je na Labské vodní cestě sledováno prodloužení vodní cesty na Labi z Chvaletic do Pardubic. V Polsku je Odra vnímána jako splavná pouze na krátkém úseku Odry na hranicích s Německem. Nyní je snaha posunout splavnění na Odře v mezinárodní kategorii až za hranice ČR (Bohumín).

Obr. 1.12: Globální a hlavní síť TEN-T: vnitrozemské vodní cesty a přístavy

Zdroj: Nařízení (EU) č. 1315/2013, stav k 11. 12. 2013, [online]. Příloha I mapy globální a hlavní sítě, Brusel: [cit. 16. 1. 2014]. Dostupné z URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1315>. Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2016.

Tab. 1.11: Multimodální koridory TEN-T procházející územím ČR (vybrané akce)

| Název koridoru | Popis koridoru / charakter propojení | Stav příprav / probíhající práce |
| --- | --- | --- |
| Východní a východostředomořský | Hamburg–Dresden–Praha–Pardubice | Přeshraniční spojení, vnitrozemské vodní cesty |

Zdroj: Nařízení (EU) č. 2021/1153, stav k 7. 7. 2021, [online]. Příloha, část III, Brusel: [cit. 25. 11. 2022]. 
Dostupné z URL: < https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0038.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC >. 
Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2022.

Tab. 1.12: Srovnání délek vnitrozemských vodních cest a přepočty na obyvatele a

| Stát | 2011 |  |  | 2016 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Délka (km) | Na 10 tis. obyvatel | Na rozlohu 100km2 | Délka (km) | Na 10 tis. obyvatel | Na rozlohu 100km2 | Délka (km) | Na 10 tis. obyvatel | Na rozlohu 100km2 |
| Česká republika | 676 | 0,645 | 0,857 | 720 | 0,682 | 0,913 | 726 | 0,679 | 0,921 |
| Maďarsko | 1.864 | 1,867 | 2,004 | 1.864 | 1,896 | 2,004 | 1.860 | 1,904 | 1,999 |
| Německo | 7.728 | 0,963 | 2,165 | 7.675 | 0,934 | 2,150 | 7.675 | 0,923 | 2,150 |
| Polsko | 3.659 | 0,961 | 1,170 | 3.655 | 0,963 | 1,169 | 3.768 | 0,993 | 1,205 |
| Rakousko | 351 | 0,419 | 0,419 | 351 | 0,403 | 0,419 | 351 | 0,394 | 0,419 |
| Slovensko | 172 | 0,319 | 0,351 | 172 | 0,317 | 0351 | 172 | 0,315 | 0,351 |

Zdroj: Eurostat, počty obyvatel států k 1. 1. daného roku, stav k 10. 11. 2022 [online], státy podle rozlohy. Dostupné z URL:
<https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TPS00001__custom_3817656/default/table?lang=en>,
<https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/iww_if_infrastr/default/table?lang=en>,
<http://www.zemepis.eu/staty-podle-rozlohy.p40.html>
Upraveno: Ústav územního rozvoje, 2022.

Přestože ČR leží na rozvodí moří, tak jeho síť vodních cest je rozsáhlejší než v Rakousku nebo na Slovensku, přesto hospodářský a dopravní význam našich splavných toků je mnohem menší, neboť naše vodní cesty neleží na veletoku jakým je Dunaj, mají převážně nižší plavební třídy, proto jejich význam z větší části spočívá spíše v rekreačním využití. Pouze Labská vodní cesta a část Vltavské vodní cesty je využitelná podobně jako Dunaj. To je také cílem a posláním řešení úkolů v rámci hlavní sítě TEN-T.

- 1.5. Rozvojové oblasti a rozvojové osy sousedních států

### Politika územního rozvoje ČR vymezuje tzv. rozvojové oblasti a rozvojové osy, což jsou oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu a těch, které svým významem přesahují území jednoho kraje.

### Obdobně jsou rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezeny i v sousedních státech, kde jsou vymezeny oblasti a osy s vysokým počtem a hustotou obyvatel, silnou ekonomikou a zvýšenou mírou či tendencí rozvoje. Jsou však vymezeny různým způsobem (na základě různých kritérií a metod) a také jejich pojmenování je různé. Některé státy definují jedinou úroveň rozvojových oblastí a os, některé je mají hierarchicky členěny (evropská, celostátní, nadregionální, regionální úroveň).

### Jistým způsobem sjednocení vymezení „rozvojových oblastí“ ve středoevropském prostoru jsou výstupy projektu programu Evropské ESPON, který se zabýval „hierarchizací sídel“ na úrovni Evropy (viz výše).

### Rozvojové osy lze obecně charakterizovat jako pásy území propojující rozvojové oblasti a disponující podobnými vlastnostmi jako tyto oblasti s nižší intenzitou zastoupení těchto vlastností. Charakteristickým znakem rozvojových os je výskyt kvalitní a kapacitní (dopravní a technické) infrastruktury vyššího řádu, která ovlivňuje intenzitu vazeb mezi rozvojovými póly.

### Kritéria a metodiky vymezení rozvojových os jsou v jednotlivých sousedních státech různé. V případech některých států je vymezena jedna kategorie os, jiné mají hierarchizaci rozvojových os, avšak ani v případě vymezení více kategorií rozvojových os podle významu není metodika a jejich vymezení v jednotlivých státech a v případě Německa a Rakouska ani v jednotlivých zemích jednotná a v mnohých případech ani srovnatelná. Stejná kategorie v jednom státě nemusí odpovídat téže kategorii ve státě jiném.

### V případě rozvojových os dochází k několika nenávaznostem na hranicích s jednotlivými sousedními státy, která je dána absencí rozvojové osy na jedné straně státní hranice, případně střetáváním různých kategorií os na státních hranicích. Z porovnání příslušných dokumentů sousedních států a ČR bylo zjištěno následující:

Sasko

V souladu s § 8 odst. 5 Zákona o územním plánování v Sasku (ROG) jsou zde osy chápány jako koncepční nástroje, vyznačující se koncentrací dopravních a obslužných linií, případně pásmové infrastruktury a různou hustou koncentrací osídlení.

Zemský rozvojový plán Saska rozlišuje dvě úrovně spojovacích a rozvojových os. Nadregionálně významné spojovací a rozvojové osy jsou zemsky významné osy, které odrážejí územní vazby saských aglomerací a vyšších center s vyššími centry a aglomeracemi sousedních zemí a států a zapojení do evropských sítí.

Obr. 1.13: Rozvojové osy a oblasti – Sasko

Bavorsko

Zemský rozvojový plán Bavorska rozlišuje pouze jednu úroveň rozvojových os. V současné době nejsou žádné nenávaznosti. Návaznost rozvojových os vymezených v PUR, směřujících do Bavorska je zde zajištěna navazujícími osami na straně Bavorska. Jedná se o OS 1 Praha – Plzeň – hranice ČR-Německo (– Nürnberk) a OS 7 Ústí na Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR Německo – Bayreuth.

Obr. 1.14: Rozvojové osy a oblasti – Bavorsko

Rakousko

Česká republika je v Rakousku sousedem dvou zemí, a sice Dolního Rakouska a Horního Rakouska.

Z ČR vedou do Rakouska 2 rozvojové osy republikového významu, a sice z kraje Jihočeského do Horního Rakouska a z kraje Jihomoravského do Dolního Rakouska.

Dolní Rakousko

V rozvojovém plánu Dolního Rakouska je vymezeno celkem 7 rozvojových os, směřujících přes hranice do ČR. Všechny rozvojové osy vedoucí z Dolního Rakouska na hranice ČR jsou vymezeny v rozvojovém plánu Dolního Rakouska jako osy druhé kategorie.

Rozvojová osa republikového významu, vymezená v PÚR, směřující z ČR do Dolního Rakouska má v Dolním Rakousku návaznost, opačně to neplatí, v Rakousku se však nejedná ani v jednom případě o osy první kategorie.

Z kraje Jihomoravského do Dolního Rakouska směřuje: Rozvojová osa   OS11 – Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav–hranice ČR/Rakousko(–Vídeň)

Obr. 1.15: Rozvojové osy – Dolní Rakousko

Horní Rakousko

K tomuto nebyly k dispozici potřebné podklady z rakouské strany. Vzhledem k tomu, že z území ČR směřuje do Horního Rakouska jediná rozvojová osa OS6 Rozvojová osa Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – hranice ČR/Rakousko (–Linz), vymezená jako osa celostátního významu v PÚR, dá se předpokládat její návaznost v Horním Rakousku. O dalších rozvojových osách, směřujících z Horního Rakouska do ČR nemáme k dispozici žádné informace.

Slovensko

Mezi Českou republikou a Slovenskem v současné době nejsou žádné nenávaznosti rozvojových os republikového významu (os 1. kategorie).

Obr. 1.16: Rozvojové osy a centra osídlení – Slovensko

Rozvojové osy prvního stupě

Osy vedoucí na hranice s pokračováním v ČR:

- Žilinsko-kysucká rozvojová osa: Žilina – Čadca – hranice s Českou republikou,

- Záhorská rozvojová osa: Bratislava – Malacky – Kúty – hranice s Českou republikou,

- Lyská rozvojová osa: Beluša – Púchov – Lysá pod Makytou – hranice s Českou republikou.

Další rozvojové osy prvního stupně:

- Považská rozvojová osa: Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina,

- Žilinsko-podtatranská rozvojová osa: Žilina – Martin – Poprad – Prešov,

- Košicko-prešovská rozvojová osa: hranice s Poľskou republikou – Svidník – Prešov – Košice – Čaňa – hranice s Maďarskou republikou,

- Nitransko-pohronská rozvojová osa: Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen,

- Zvolensko-turčianská rozvojová osa: Zvolen – Banská Bystrica – Turčianske Teplice – Martin (v úseku Banská Bystrica – Turčianske Teplice (komunikačně-sídelní osa),

- Zvolensko-jihoslovenská rozvojová osa: Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice,

- Východoslovenská rozvojová osa: Košice – Sečovce – Michalovce – Sobrance – hranice s Ukrajinou.

Rozvojové osy druhého stupně

Je vymezeno celkem 29 rozvojových os druhého stupně.

Polsko

Rozvojová osa OS10 vymezená v PÚR (Katowice –) hranice Polsko / ČR – Ostrava – Lipník nad Bečvou – Olomouc – Brno – Břeclav – hranice ČR / Slovensko (– Bratislava) je na hranicích s Polskem směřována na Katovice, nikoliv na Kraków.

Nenávaznost rozvojových OS mezi Polskem a Českou republikou nastala ve směru Kraków – Praha, kde v KPZK 2030 je zapracována sekundární osa z důvodu předpokládaného východo-západního propojení Kraków – Praha. V rámci aktualizace PÚR ČR není tato osa zařazena. OS10 vymezená v PÚR jako Rozvojová osa (Katowice–) hranice Polsko/ČR – Ostrava – Lipník nad Bečvou – Olomouc–Brno–Břeclav–hranice ČR/Slovensko (–Bratislava) je na hranicích s Polskem vedena na Katovice, nikoliv na Kraków.

Mezi Českou republikou a Polskem ve směru Wroclaw – Brno je v KPZK 2030 zapracována na polské straně sekundární osa z důvodu předpokládaného severojižního propojení Poznaň – Vídeň. Na české straně se předpokládá pouze železniční propojení a železnice nemá rozvojový účinek takového významu, aby zde mohla být navržena rozvojová osa. Propojení silnicí není možné z důvodu ochrany přírody a krajiny z tohoto důvodu nebyla tato osa po prověření zařazena ani v aktualizaci PÚR ČR.

Další nenávaznosti rozvojových os mezi Polskem a ČR nebyly zjištěny.

Obr. 1.17: Rozvojové osy a centra osídlení – Polsko

Výsledky porovnání návaznosti rozvojových os mezi ČR a sousedními zeměmi Celkově se dá konstatovat, že návaznost rozvojových os i propojenost sítě rozvojových os je dobrá. Z pohledu České republiky je možno v řešeném území definovat jeden případ špatné návaznosti os (osy směřující k sobě, ale míjející se) a několik případů, kde propojení os chybí (případ os nemajících na druhé straně žádné pokračování, nebo os, na které navazují osy nižší hierarchické úrovně, které však nejsou součástí vymezení ROS).

Případ špatné návaznosti os – OS 5 (hranice Rakousko/ČR – Břeclav – Ostrava – hranice ČR/Polsko) směřující z Ostravy do Polska (směrem na Rybnik a dále na Katovice) a polské osy směřující z Bielsko-Bialé do ROB Ostrava.

Případy chybějícího propojení rozvojových os – 1. česká rozvojová osa OS7 (Praha – Liberec – Hrádek nad Nisou – hranice ČR/SRN) končící v Libereckém kraji na hranici se Saskem (navazuje na ni osa nižší úrovně: hranice ČR/SRN – Žitava – Budyšín/Zhořelec).

- 1.6. Euroregiony

Pojem euroregion, evropský region, (v jiných jazycích nazývaný též Euregio, EuRegion nebo Eurorregión apod.), označuje regionální formy spolupráce, zpravidla přes hranice evropských zemí. Euroregiony začaly fungovat původně zejména v oblasti hospodářské spolupráce, dnes ale mají za cíl často sbližovat země Evropy ve společenském a kulturním životě.

V roce 1981 byla přijata Charta příhraničních a hranice přesahujících regionů v Evropě, která zdůrazňovala nutnost spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy. V roce 1991 vydala Komise EUdokument Europa 2000, který klade velký důraz na realizaci hesla „Evroparegionů“.

Euroregiony nemají jednotnou definici, toto označení je používáno v nejrůznějších formách:

- veřejněprávní (státy, země, okresy, okrsky, obce),

- soukromé, občanskoprávní,

- smíšené právní formy veřejných a soukromých organizací, public-private partenship (PPP),

- bez právně formální formy.

Rada Evropy upravuje pojem Euroregionu v tzv. Madridské dohodě z roku 1980, rámcové dohodě o spolupráci regionů Evropy přes hranice jednotlivých zemí Tato dohoda však není právně závazná,

Euroregiony jsou územní jednotky, které sdružují příhraniční oblasti různých států Evropy. Pracují na principu dobrovolnosti. Jejich výhodou je, že města a obce na obou stranách hranice mohou své problémy řešit společně. Spolupráce přesahující hranice pomáhá překonávat nevýhody okrajových poloh pohraničních oblastí, jejím cílem v oblastech kulturních, sociálních, hospodářských a infrastruktury je zlepšování životních podmínek místního obyvatelstva.

Hlavním motivem vzniklých sdružení byla tedy snaha o odstraňování nerovností mezi pohraničními regiony a postupné vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje.

Na území České republiky začaly vznikat první projekty příhraniční spolupráce, jako euroregiony, počátkem 90 let. Tato sdružení se zformovala v některých případech rovněž jako jiné neformální spojení iniciativ přeshraniční spolupráce. Euroregiony vznikají na územích, která vykazují určitou kulturní, hospodářskou a mnohdy také historickou spojitost překračující státní hranice. Sousedící regiony různých států mají často obdobné zájmy a problémy Prostřednictvím přeshraničních projektů dochází zejména k překonávání nevýhody periferní polohy území. Vede také k udržování dobrých sousedských vztahů a ke vzájemnému poznávání.

Hlavními cíli vytváření euroregionů je zejména :

- Spolupráce v otázkách územního plánování a uspořádání

- Zachování a zlepšování životního prostředí

- Zvyšování životní úrovně obyvatel

- Rozvoj a zlepšení infrastruktury přesahující hranice

- Rozvoj spolupráce při likvidaci požárů a přírodních katastrof

- Rozvoj turistiky a kultury

- Zlepšování mezilidských vztahů

Zdroj: http://eunie.euweb.cz/euroregiony.htm

Tab. 1.10: Euroregiony v České republice v roce 2021.

| Euroregion |  | Zasahuje do okresů | Počet obcí | Počet obyvatel | Katastrální výměra v km2 | Odkaz na www stránku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESKYDY | Polsko, Slovensko | Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava-město | 64 | 246 257 | 1 012 | www.regionbeskydy.cz |
| BÍLÉ KARPATY | Slovensko | Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín | 153 | 320 560 | 2 208 | www.regionbilekarpaty.cz |
| EGRENSIS | Německo | Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Tachov | 69 | 266 994 | 2 183 | www.euregio-egrensis.cz |
| GLACENSIS | Polsko | Hradec Králové, Jeseník, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Ústí nad Orlicí | 108 | 269 012 | 1 997 | www.euro-glacensis.cz |
| JIHOČESKÁ SILVA NORTICA | Rakousko | České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Tábor | 37 | 259 238 | 1 664 | www.silvanortica.com |
| KRUŠNOHOŘÍ | Německo | Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice | 72 | 298 844 | 1 507 | www.euroreg.cz |
| LABE | Německo | Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem | 68 | 269 029 | 1 215 | www.euroregion-elbe-labe.eu |
| NISA | Německo, Polsko | Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily | 129 | 428 487 | 2 490 | www.neisse-nisa-nysa.org |
| POMORAVÍ | Rakousko, Slovensko | Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo | 64 | 624 243 | 1 495 | www.somjm.cz/euroregion-pomoravi |
| PRADĚD | Polsko | Bruntál, Jeseník | 69 | 119 618 | 1 828 | www.europraded.cz |
| SILESIA | Polsko | Bruntál, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město | 53 | 478 962 | 1 255 | www.euroregion-silesia.cz |
| ŠUMAVA | Německo, Rakousko | Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Prachatice, Strakonice | 86 | 157 616 | 3 258 | www.euregio.cz |
| TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO | Polsko | Frýdek-Místek, Karviná | 43 | 325 306 | 781 | www.irsts.cz |

Zdroj:  Český statistický úřad.

Obr. 1.18: Euroregiony v České republice

Zdroj: Ústav územního rozvoje, 2021.

III. Závěrečný souhrn

TEN-E

Problémy z hlediska územního plánování

Územní střety a nesoulad s územně plánovací dokumentací (ÚPD): Pro sektor energetiky, jehož součástí jsou projekty TEN-E, je zcela zásadní distribuce daného média – ať už se jedná o elektrickou energii, kterou je nezbytné dopravit z místa výroby (elektrárny) do místa konečné spotřeby (domácnosti, firmy), anebo distribuce ropy z místa těžby do místa spotřeby. Tyto distribuční „koridory“ zabírají územní prostor, který je navíc rozšířen o ochranné pásmo, jenž je nedílnou součástí této infrastruktury. Z pohledu územního plánování může kolize nastat nejen při umisťování jednotlivých (mnohdy konkurenčních) prvků technické infrastruktury (např. plynovody a ropovody), ale také při souběhu s infrastrukturou dopravní (dálnice či železniční trati včetně plánovaných vysokorychlostních tratí). S ohledem na potřebu zrychleného řízení při povolování PCI projektů mohou být problematické rovněž časové prodlevy v samotném procesu stavebního řízení.

Náměty z hlediska územního plánování

Územní střety a nesoulad s územně plánovací dokumentací (ÚPD): Vzhledem ke strategickému významu projektů TEN-E, resp. projektů schválených v unijním seznamu jako PCI, je zcela klíčové zajistit soulad těchto záměrů s příslušnou územně plánovací dokumentací. Návrhy PCI projektů musí být v souladu jak se Zásadami územního rozvoje, které jsou zpracovány na úrovni jednotlivých krajů, tak dále také s Politikou územního rozvoje ČR, která představuje zastřešující dokument v oblasti územního plánování na národní úrovni. V případě, že záměr PCI nebude v souladu s ÚPD, bude nezbytné zajistit potřebnou změnu ÚPD – s ohledem na status projektu společného zájmu proběhne toto změnové řízení ve zkrácené lhůtě.

TEN-T

Problémy z hlediska územního plánování

Přes jednotné teze EU z hlediska dopravní politiky hlavním problémem je různorodost přístupu jednotlivých členských států EU k naplňování těchto tezí, což se odráží i na územním plánování. Současně se též odlišují požadavky na územní plánování v jednotlivých sousedících státech EU.

Díky nedostatkům a opoždění výstavby dálniční a silniční infrastruktury nedostatečné zapojení do požadavků EU na rozvoj dopravní infrastruktury šetrnější k životnímu prostředí (především železnice, případně vnitrozemská vodní doprava). Především u železniční dopravy je značný tlak na územní plánování z hlediska nových požadavků na území, u vodní dopravy se spíše jedná o požadavky k životnímu prostředí spíše problematické, ale ovlivňující širší vztahy.

V rámci EU zaostávání v budování dopravní infrastruktury dálniční a silniční vůči okolním státům:

- dálnice D52 Brno – D2 – Pohořelice – Mikulov – hranice ČR/Rakousko – (-Wien), v Rakousku je dálnice hotová, na straně ČR od roku 1997 hotová asi 1/3 z celkové délky dálnice, na české straně přetrvávají problémy s prosazením trasy dálnice pro výstavbu přesto, že je zakotvena v ZÚR Jihomoravského kraje, rakouská dálnice A5 dokončena v polovičním profilu až na hranice, úsek u hranic zprovozněn v roce 2017;

- dálnice D11 Praha – Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – hranice ČR/Polsko – (-Kamienna Góra), od zahájení stavby v roce 1978 se do roku 2006 uvedlo do provozu 84 km dálnice, další postup se výrazně zpomalil, neboť do roku 2017 přibylo jen 6 km dálnice, momentálně výstavba dvou úseků (cca 22,6 km), na hranice ještě chybí přes 40 km, Poláci mají úsek Kamienna Góra – hranice Polsko/ČR ve výstavbě (dokončení očekáváno v roce 2023);

- dálnice D49 D1/D55 (Hulín) – Fryšták – Vizovice a dále jako silnice I/49 Vizovice – Pozděchov – Horní Lideč – hranice ČR/Slovensko – (-Púchov), stavba zahájena na D49 první úsek již v roce 2008, ale po zastavení v roce 2010 již výstavba až dosud nepokračovala, Slovensko v polovičním profilu zatím 2 km od dálnice D1 Bratislava – Žilina, úsek k hranicím je krátký;

- dálnice D3 má stále problémy ve Středočeském kraji, kde nebyl postaven ani km dálnice, v Jihočeském kraji stavba pokračuje s dílčími potížemi (obchvat Českých Budějovic bude mít skluz asi 2 roky, kvůli nenadálým hydrogeologickým obtížím), na hranice nejdříve 2025, naštěstí Rakousko zatím od východního obchvatu Freistadtu dále nepokračuje.

Dálnice D11, D49 a pokračování I/49 a D52 jsou součástí hlavní sítě TEN-T a měly by být dokončeny do konce roku 2030, což vypadá reálně pouze u D11.

Multimodalita (nástroje na využití různých druhů dopravy, kde je výhodné) podporovaná překladišti v širších vztazích funguje v zahraničí lépe než v ČR, kde jsou k řešení tyto problémy:

- malá pozornost je věnována překladištím nákladní dopravy, problémem je, že se jedná o soukromé podnikatelské záměry, které se obtížně určí jako veřejně prospěšné stavby;

- přes masivní investice do dálnic chybí jejich vybavení pro odstavování kamionů, kde nově budované dálnice jsou již řešeny s vybavením, u stávajících se vybavení doplňuje obtížně;

- díky malé spolehlivosti nákladní dopravy na železnici a kolísavým stavům u vodní dopravy, je zájem o oba módy neodpovídající požadavkům EU, u železnice alespoň trochu roste;

- roste tlak na ČR, jako zemi uprostřed Evropy, jako na tranzitní stát v rámci EU, zapojením zemí západního Balkánu do EU poroste dále.

V železniční dopravě je zaostalost přes snahu dohnat ztráty především vůči původní EU značná:

- preference osobní dopravy spolu s komerčním využitím různými dopravci způsobuje nespolehlivost a pomalost nákladní železniční dopravy a malým zájmem o tuto dopravu;

- železniční infrastruktura i po 8 letech od platnosti nařízení (EU) č. 1315/2013 není plně připravena, a to ani na hlavní síti a nákladní síti RFC zajistit požadované parametry, a to především délky vlaků ve stanicích pro předjíždění, někdy i požadovanou rychlost;

- až od roku 2017 se začala intenzivně a řešit vysokorychlostní železnice, což se projevuje na řešení přeshraničních úseků, které kvůli ekonomii jsou nejpomalejší a státy EU spíše oddělují;

- je třeba řešit, zda budou využity u vysokorychlostní železnice pouze nejvyšší možné rychlosti, nebo se budeme zabývat kromě případného napojení do zahraničí též více časoprostorovou dosažitelností (především krajských měst) a naplnění proklamované polyfunkčnosti.

Letecká doprava je závislá především na jednom dominantním letišti v ČR a zatím nebylo vyslyšeno volání po sladění budoucí nabídky vysokorychlostní železnice, letecké dopravy, včetně otázky dostupnosti významných letišť v zahraničí, ale také významu dalších domácích mezinárodních letišť, a to včetně dopravy cargo, nedořešena je též obsluha letišť železniční dopravou.

Vodní doprava má problémy především v nákladní dopravě z hlediska spolehlivosti, ale také z hlediska udržovaných parametrů na vodním toku v Německu, kde sice došlo k dohodě o využití Labe, ale je třeba pečlivě hlídat parametry, aby na české straně nakonec nebyly parametry přísnější než na navazujícím vodním toku v Německu (možný ponor, podjezdné výšky mostů).

Náměty z hlediska územního plánování

- Zajistit větší propojenost dopravních přístupů členských států EU a jejich spolupůsobení.

- Potřeba lépe si osvojit postupy a metody územního plánování včetně navazujících kroků pro lepší provázanost územně plánovacích postupů, a tím i infrastruktury mezi státy.

- Prověřit, proč se nedaří realizovat úseky dálnic, které jsou ve schválených územních plánech.

- Získat přesnější podklady pro zajištění vybavení dálnic a silnic odpočívkami pro kamiony.

- Zajistit vhodné rozmístění veřejných logistických terminálů a přístavů včetně tomu odpovídajícího napojení na silniční, a především železniční síť.

- Zvládnout tlak na umístění železničních staveb, a především novostaveb do území, a to především návrhu vysokorychlostních železničních spojení, včetně jejich logické návaznosti na sousední státy EU tak, aby především časoprostorová dosažitelnost dávala smysl.

- Požadovat po Ministerstvu dopravy inovaci materiálů „Koncepce letecké dopravy pro období let 2016-2020“ a „ Program rozvoje Rychlých železničních spojení v České republice“, kde chybí vzájemná synergie těchto dokumentů, která může především z hlediska širších vztahů, ale i vnitrostátně významně ovlivnit svým propojením oba dokumenty.

- S ohledem na časoprostorovou dosažitelnost letišť v souvislosti s narůstajícím tlakem na snižování letecké dopravy na střední a krátké vzdálenosti by bylo vhodné, aby záměry na časy mezi městy s významnými letišti byly přehodnoceny a dále posunuty:

- Berlin – Wien z navržených 4 hodin (zastavení Brno-Vídeňská) alespoň na 3,5 hodiny vybudováním jediné VRT do Vídeňsko-Bratislavské aglomerace (podpora EU).

- Wien – Warszawa z navržených 4 hodin na 3,5 hodiny.

- Plzeň – München zrychlením úseku tunelového na parametr 200 km/h+ a řešením zbytku trati do Plzně na 250 km/h posunout čas ze 4 hodin na 3,5 hodiny.

- Prověřit potřebnost mezinárodních letišť s ohledem na změny nabídek v sousedních státech v době po pandemii.

- U vodní dopravy sjednotit technické parametry se skutečností, která je předpokládána na navazujících úsecích v sousedních státech, které jsou na vodní cestě blíže k moři.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Problémy z hlediska územního plánování

Jedná se zejména o nenávaznost rozvojových os a návaznost rozvojových os různého řádu.

Náměty z hlediska územního plánování

Lépe synchronizovat návaznost rozvojových os na hranicích a sjednocovat metodiku vymezování rozvojových os a rozvojových oblastí z důvodu lepší srovnatelnosti.

- IV. Právní rámec, zákony a vyhlášky

- Bez informací.

- V. Použité zdroje

- Strategické a rezortní dokumenty

- Politika územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 11. 9. 2020)

Schválena usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833.

Dokument je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

- Evropské a mezinárodní dokumenty a směrnice

- Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013

- Ostatní

- ČEPS: Projekty společného zájmu, 2021 [online], cit. 16. 2. 2021. 
Dostupné z URL: https://www.ceps.cz/cs/projekty-spolecneho-zajmu

- European Commission: PCI – Interactive map [online], cit. 7. 6. 2021. 
Dostupné z URL: https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html

- MPO: Příručka postupů pro projekty společného zájmu, 2016 [online], cit. 8. 6. 2021. 
Dostupné z URL: https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/projekty-spolecneho-zajmu/prirucka-postupu-pro-projekty-spolecneho-zajmu--176412/

- Net4Gas: Projekty EU, Česko-polský propojovací plynovod [online], cit. 7. 6. 2021.
Dostupné z URL: https://www.net4gas.cz/cz/projekty/cesko-polsky-propojovaci-plynovod/

- Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation, ESPON EGTC, October 2016. ISBN: 978-2-919777-98-3.

- Portál územního plánování [online]. Brno: Ústav územního rozvoje, 2016. Dostupné z URL: <http://portal.uur.cz/spravni-usporadani-cr-organy-uzemniho-planovani/nuts.asp>.

- Program ESPON – projekt 1.1.1. Potenciály pro polycentrický rozvoj v Evropě, závěrečná zpráva – revidovaná verze – březen 2006. Nordregio. Stockholm, 2005.

- Program Interreg IIIB CADSES – doprava – Projekt SIC! (Sustrain Implement Corridor) – zkrácené znění závěrečné zprávy – srpen 2006. Pořizovatel Evropská unie, 2006.

- Zdroj: projekt EU INTERREG IIIB – CADSES REPUS – česká část 2007, hlavní řešitel FA ČVUT

- Dostupné z URL: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2008/2008-05/mimoradna%20priloha_05_2008.pdf,

- Český statistický úřad.

- SÍDELNÍ STRUKTURA ČESKÉ REPUBLIKY, Návrh kategorizace center osídlení ČR a vymezení hlavních vazeb center v celorepublikovém a středoevropském kontextu listopad 2017. Pro: Ministerstvo pro místní rozvoj, OÚP zpracovatel: AURS, spol. s r. o. a ÚRS PRAHA, a. s. Ing. arch. Milan Körner, CSc., RNDr. Jan Müller, Ing. arch. Radana Feistnerová, Ing. arch. Blanka Almásyová.

- Zdroj: EUROSKOP.CZ http://eunie.euweb.cz/euroregiony.html.

- Dokumenty sousedních států dostupné z URL: https://portal.uur.cz/mezinarodni-souvislosti/uzemne-planovaci-nastroje-na-celostatni-urovni-v-zemich-eu.asp

- ROZVOJOVÉ OBLASTI A OSY“ V DOKUMENTECH ÚZEMNÍHO ROZVOJE VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ EVROPY Výtah z materiálu Širší vztahy území ČR z hlediska rozvojových oblastí a os, dopravní a technické infrastruktury, p ř í l o h a č a s o p i s u U& Ú R 5 / 2 0 07 dostupné z https://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2007/2007-05/30_rozvojove.pdf

- VI. Použité zkratky

ČR	           	Česká republika

ČSÚ                 Český statistický úřad

ESPON	Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost (European Spatial Observation Network) – výzkumný program podporující územní plánování a regionální rozvoj)

EU	            Evropská unie

Eurostat	Statistický úřad Evropské unie

FUA	funkční urbánní oblasti (Functional Urban Areas, též FUAs, FUA I – funkční urbánní oblasti s nadnárodním nebo národním významem, FUA II – funkční urbánní oblasti s regionálním a místním významem)

MEGA		evropské metropolitní oblasti růstu (Metropolitan European Growth Areas, též MEGAs)

OECD	Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development)

OSN		Organizace spojených národů (United Nations – UN)

FA ČVUT	Fakulta architektury ČVUT

HDP		hrubý domácí produkt (sledován v paritě kupní síly)

TEN-T		transevropská dopravní síť

CEF		Nástroj pro propojení Evropy

EK		Evropská komise

EU		Evropská unie

MPO		Ministerstvo průmyslu a obchodu

PCI		projekty společného zájmu (dle definic Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 347/2013)

PÚR ČR	Politika územního rozvoje České republiky

TEN-E		transevropské energetické sítě

ÚPD		územně plánovací dokumentace

- VII. Seznam grafických listů kapitoly 1

- 1.1 FUAs a MEGAs

- 1.2 Středoevropský kontext osídlení ČR dle Körnera (nemáme k dispozici SHP, bude případně doplněno)

- 1.3 Euroregiony

- 1.4 TEN-T,  TEN-E (nemáme k dispozici SHP, bude případně doplněno)

- 1.5 ROS a ROB sousedních států (nemáme k dispozici SHP, bude případně doplněno)

- 1.6 Euroregiony v České republice

- VIII. Přílohy

Bez příloh.